Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ПАЛЕЦ КРЕПЕЖНЫЙ» 
ДЛЯ «КОМПАС-3D v.20»

Проект системы по лабораторному проекту по дисциплине 
«Основы разработки САПР»

Выполнил:
Студент гр. 588-1

___________/ Колесников А.М.

(подпись)

«___» ________20__г.

Руководитель:
к.т.н, доцент каф. КСУП

____________ / Калентьев А.А.

(подпись)

«___» ________20__г.

Томск 2021

Оглавление

1 Описание САПР	3

1.1 Описание программы	3

1.2 Описание API	3

1.3 Обзор аналогов	9

2 Описание предмета проектирования	11

3 Проект программы	13

3.1 Диаграмма классов	13

3.2 Макеты пользовательского интерфейса	14

Список использованных источников	17

1 Описание САПР

1.1 Описание программы

Система автоматизированного проектирования (САПР) или CAD (англ. Computer-Aided Design) – программный пакет, предназначенный для создания чертежей, конструкторской и/или технологической документации и 3D моделей. [1]

Система «КОМПАС-3D» широко используется для проектирования изделий в машиностроении и строительстве – от изделий народного потребления до авиастроения, судостроения и продукции военного назначения. [2]

Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды трехмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, виды по стрелке, виды с разрывом), все они ассоциированы с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже.

Система «КОМПАС-3D» отличается проектированием изделий любой сложности, простотой освоения, бесплатной технической поддержкой, автоматизацией отраслевых задач и многим другим.

1.2 Описание API

API (англ. Application Programming Interface) – описание способов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой.

В КОМПАС-3D существуют API двух версий: API 5 и API 7. Обе версии реализуют различные функции системы и дополняют друг друга. Обе версии программных интерфейсов в равной мере поддерживаются и развиваются с учетом самих изменений в системе. В основном, для создания полноценных подключаемых модулей достаточно методов и свойств интерфейсов API 5.

Главным интерфейсом API системы КОМПАС-3D является KompasObject. Получить указатель на этот интерфейс (на интерфейс приложения API 5) можно при работе под управлением внешнего приложения (контроллера) – после вызова стандартной системной функции. Методы этого интерфейса реализуют наиболее общие функции работы с документами системы, системными настройками, файлами, а также дают возможность получить указатели на другие интерфейсы.

Ниже в таблице 1.1 представлены основные свойства и методы интерфейса KompasObject.

Таблица 1.1 – Методы и свойства интерфейса KompasObject

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Document3D() |  | ksDocument | Метод для получения указателя на интерфейс трехмерного графического документа (детали или сборки) |
| GetParamStruct(short structType) | structType – тип интерфейса параметров | StructType2D | Метод для получения указателя на интерфейс графического документа (чертежа или фрагмента) |
| Visible |  | bool | Свойство видимости приложения |

Продолжение таблицы 1.1

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Quit() |  |  | Метод для закрытия активного окна приложения КОМПАС |

В таблице 1.2 представлены методы интерфейса ksEntity, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.2 – Методы интерфейса ksEntity

| Название | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Create() | bool | Создать объект в модели |
| GetDefinition() | IUnkown | Получить указатель на интерфейс параметров объектов и элементов |
| Update() | bool | Изменить свойства объекта (используя ранее установленные свойства) |

В таблице 1.3 представлены свойства и методы интерфейса ksDocument2D, необходимые для разработки плагина

Таблица 1.3 – Методы интерфейса ksDocument2D

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ksRectangle( ksRectangleParam param, int style) | param – параметры прямоугольника. style – стиль линии. | int | Получить указатель на прямоугольник на двумерной плоскости либо 0 в случае ошибки |
| ksCircle( double xc, double yc, double rad, int style) | xc, yc - координаты центра окружности. rad - радиус окружности. style – стиль линии. | int | Получить указатель на окружность на двумерной плоскости либо 0 в случае ошибки |

В таблице 1.4 представлены свойства и методы интерфейса ksDocument3D, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.4 – Методы интерфейса ksDocument3D

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Create (bool invisible, bool _typeDoc) | invisible – признак режима редактирования документа (true – невидимый режим, false – видимый режим), typeDoc – тип документа (true – деталь, false – сборка). | bool | Создать документ-модель (деталь или сборку) |
| GetPart(int type) | type – тип компонента из перечисления Типы компонентов. | ksPart | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |

В таблице 1.5 представлены методы интерфейса ksPart, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.5 – Свойства и методы интерфейса ksPart.

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| EntityCollection(short objType) | objType – тип объектов, содержащихся в массиве. | ksEnintyCollection | Формирует массив объектов и возвращает указатель на его интерфейс |
| GetDefaultEntity(short objType) | objType – тип объекта | ksEntity | Получить указатель на интерфейс объекта, создаваемого системой по умолчанию |
| GetPart(int type) | Type – тип компонента | ksPart | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |
| NewEntity(short objType) | objType – тип объекта | ksEntity | Создать новый интерфейс объекта и получить указатель на него |

В таблице 1.6 представлены типы объектов документа-модели, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.6 – Некоторые типы объектов документа-модели

| Идентификатор объекта | Название объекта | Интерфейс параметров |
| --- | --- | --- |
| o3d_unknown | Неизвестный (включает все объекты) |  |
| o3d_planeXOZ | Плоскость XOZ | ksPlaneParam |
| o3d_planeYOZ | Плоскость YOZ | ksPlaneParam |
| o3d_planeXOY | Плоскость XOY | ksPlaneParam |
| o3d_sketch | Эскиз | ksSketchDefinition |
| o3d_face | Грань | ksFaceDefinition |
| o3d_baseExtrusion | Базовая операция выдавливания | ksBaseExtrusionDefinition |

1.3 Обзор аналогов

Аналогов у программы «КОМПАС-3D» достаточное количество. Для многих является проблемой использовать платные программы, и они ищут аналоги с таким же функционалом, только бесплатные, чтобы выполнить какую-либо поставленную задачу. Ниже приведен пример аналога системы «КОМПАС-3D».

NanoCAD – система автоматизированного проектирования под Windows, предназначенная для разработки и выпуска рабочей документации.

Обладает AutoCAD-подобным интерфейсом и напрямую поддерживает формат DWG (с помощью библиотек Teigha, разработчик Open Design Alliance). Относится к классу САПР-платформ, так как содержит и развивает в первую очередь базовые классические САПР-функции, а на её основе через открытый API могут создаваться специализированные приложения для выполнения различных узкоспециализированных проектных задач (машиностроительные, строительные, инженерные, землеустроительные и т. д.). [3]

Окно программы представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Главное окно nanoCAD

2 Описание предмета проектирования

Предметом проектирования является палец крепежный.

Палец крепежный – не резьбовой крепеж в виде короткого цилиндрического стержня. В сборке несущие другие детали, сборочные единицы устанавливаются на нём шарнирно или неподвижно или опираются на один конец или оба конца. Простейший и классический палец - это палец, соединяющий две проушины или проушину и петлю троса.

Для изготовления пальца используется углеродистая сталь марок 15, 20 или 45.

Параметры пальца возможно менять по следующим параметрам:

- A — длина стержня: от 11.6 до 60 см;

- B — длина шляпки: от 1 до 8 см;

- C — радиус отверстия: от 0.4 до 4 см;

- D — глубина фаски на стержне: от 0.2 до 5 см;

- E — глубина фаски на шляпке: от 0.1 до 2.5 см;

- F — расстояние от конца стержня до отверстия: от 1.6 до 10 см;

- G — угол фаски на стержне: не превышает 30˚;

- H — угол фаски на шляпке: не превышает 45˚;

- I — радиус стержня: от 4 до 40 см;

- J — радиус шляпки: от 5 до 50 см;

Плагин имеет следующие зависимости:

1. Параметр E (глубина фаски на шляпке) не должен превышать 12параметра B (длина шляпки);

2. Параметр D (глубина фаски на стержне) не должен превышать 12параметра C (радиус отверстия);

3. Параметр I (радиус стержня) не должен превышать 34параметра J (радиус шляпки);

4. Параметр F (расстояние от конца стержня до отверстия) должен входить в следующий интервал:  12C+D<F<A-32*C;

5. Параметр C (радиус отверстия) не должен превышать  12 параметра I (радиус стержня);

6. Параметр B (длина шляпки) не должен превышать 25параметра A (длина стержня).

На рисунке 2.1 представлен чертеж модели «Палец крепежный».

Рисунок 2.1 — Чертеж модели «Палец крепежный»

3 Проект программы

3.1 Диаграмма классов

Диаграмма классов определяет типы классов системы и различного рода статические связи, которые существуют между ними. На диаграммах классов изображаются также атрибуты классов, операции классов и ограничения, которые накладываются на связи между классами. Целью создания диаграммы классов является графическое представление статической структуры декларативных элементов системы. Диаграмма классов плагина представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 — Диаграмма классов плагина «Палец крепежный»

Для реализации выбран следующий набор классов и структур:

Класс «Program», использует «MainForm» для обработки действий в графическом интерфейсе. «ModelCreator» содержит в себе методы создания 3D модели в «Компас 3D», класс «ModelPapameter» введенные значения в графическом интерфейсе.

3.2 Макет пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс представляет собой форму для ввода параметров. На форме присутствует 3D-модель с параметрами для демонстрации параметров модели «Палец крепежный» в элементе управления PictureBox и поля для ввода. Пользователь вводит значения самостоятельно, опираясь на подсказки, отображенные около полей. При нажатии на кнопку «Построить» проводится проверка зависимых параметров и, если условия соблюдены, строится 3D-модель «Палец крепежный».

На рисунке 3.2 представлен макет пользовательского интерфейса.

Рисунок 3.2 — Макет пользовательского интерфейса

Проверка правильности ввода значений проводится по ходу заполнения полей. Если поле заполнено неправильно, то оно подсвечивается красным цветом, сигнализирующем об ошибке (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 — Пример обработки ошибки при вводе параметров

Если же введены некорректные значения, и пользователь решил построить модель, несмотря на них, то при каждом нажатии на кнопку выводится сообщение об ошибке до тех пор, пока не будут введены корректные значения (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 — Пример обработки ошибок при построении модели

Также на форме реализованы подсказки, в которых описаны зависимости между параметрами (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Подсказки с описанием зависимостей между параметрами

Список использованных источников

1. Общие сведения о САПР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1132874, свободный (дата обращения: 20.10.2021).

2. Официальный сайт САПР КОМПАС-3D [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kompas.ru/kompas-3d/about/, свободный (дата обращения: 20.10.2021).

3. Статья о САПР nanoCAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/NanoCAD, свободный (дата обращения: 20.10.2021).